Тексты к схемам модуль MyHeat GSM

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Подключение датчиков температуры производится кабелем UTP категории не ниже 5(витая пара) на клеммы 1-wire

- Подключение одного или нескольких датчиков осуществляется согласно схеме подключения

- При подключении датчика в колбе длина кабеля, до места соединения со шлейфом, должна быть минимальной

##### Настройка

Для настройки подключенного к устройству датчика или шлейфа из датчиков необходимо выполнить следующие действия:

- Выберите в навигационном меню пункт Система

- В выпадающем списке выберите подпункт Датчики

- Для удобства монтажа и настройки подключайте и настраивайте последовательно по одному датчику

- Для редактирования параметров датчика нажмите на значок зеленого карандаша

- Для удаления – нажмите на кнопку Удалить неиспользуемые

- В строке Название можно задать наименование помещения или комнаты, в которой смонтирован температурный датчик

- В строке Комментарий можете ввести информацию для уточнения

- Время ожидания доступности датчика температуры изменить при необходимости

- Нажмите кнопку Сохранить

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ПРОТЕЧКИ

- Подключение датчиков протечки осуществляется согласно схеме

- Датчики протечки подключаются кабелем UTP категории не ниже 5 (витая пара)

- Для удобства и надежности подключения используйте винтовые зажимы или клеммники

- При необходимости можно подключить клапан запорной арматуры, который при срабатывании датчика протечки будет перекрывать подачу воды в дом

- Для подключения используется проводной датчик контроля протечки Нептун или Водолей-Р

Для добавления сигнала тревоги в интерфейсе контроллера:

- Выберите в навигационном меню Сигналы тревоги

- В выпадающем списке выберите подпункт Добавить (на рис. пункты 1 и 3)

- Также выбрав в навигационном меню Системы тревоги

- В выпадающем списке выберите подпункт Все сигналы

- В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить (на рис. пункты 1, 2 и 4)

- Для редактирования параметров сигналов тревоги, нажмите на значок зеленого карандаша

- Для удаления – нажмите на значок красной корзины

- В поле Тип выберите Протечка воды

- В поле Название задайте наименование зоны (Например: Протечка воды)

- В поле Комментарий можете ввести информацию для уточнения

- Во вкладке Подключения в поле Датчик протечки выберите соответствующий дискретный вход

- Во вкладке Подключения в поле Включить при тревоге выберите какое инженерное оборудование (Например: 3-ходовой клапан) должно включиться при срабатывании вышеуказанного датчика

- Нажмите кнопку Сохранить

- Если сигнал тревоги срабатывает не корректно, поменяйте Тип входа в Общих настройках дискретного датчика

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ

- Подключение датчиков движения осуществляется согласно схеме

- Датчики движения подключаются кабелем UTP категории не ниже 5 (витая пара)

- Для удобства и надежности подключения используйте винтовые зажимы или клеммники

- Датчики движения подключаются в шлейф, при срабатывании одного из датчиков в шлейфе контроллер MY HEAT GSM оповестит пользователя по SMS или Push уведомлению и задействует Сирену

- Для подключения используются четырехпроводные охранные извещатели (Например: АСТРА 512, AСТРА 7 исп.А, АСТРА 531)

Для добавления сигнала тревоги в интерфейсе контроллера:

- Выберите в навигационном меню Сигналы тревоги

- В выпадающем списке выберите подпункт Добавить (на рис. пункты 1 и 3)

- Также выбрав в навигационном меню Системы тревоги

- В выпадающем списке выберите подпункт Все сигналы

- В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить (на рис. пункты 1, 2 и 4)

- Для редактирования параметров сигналов тревоги, нажмите на значок зеленого карандаша

- Для удаления – нажмите на значок красной корзины

- В поле Тип выберите Охранная тревога

- В поле Название задайте наименование охраняемой зоны (Например: Охранная тревога)

- В поле Комментарий можете ввести информацию для уточнения

- Во вкладке Подключения в поле Вход выберите соответствующий дискретный вход

- Во вкладке Подключения в поле Включить при тревоге выберите какое инженерное оборудование (Например: Сирена) должно включиться при срабатывании вышеуказанного датчика

- Нажмите кнопку Сохранить

- Если сигнал тревоги срабатывает не корректно, поменяйте Тип входа в Общих настройках дискретного датчика

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА

- Циркуляционный насос подключается на выход реле или, согласно схеме, на выход ОК контроллера MY HEAT GSM через промежуточное реле

- При использовании многожильного провода произведите гильзование концов кабеля

- Для удобства и надежности подключения используйте винтовые зажимы или клеммники

Для добавления насоса в интерфейсе контроллера MY HEAT GSM:

- Выберите в навигационном меню Инженерия

- В выпадающем списке выберите подпункт Добавить (на рис. пункты 1 и 3)

- Также выбрав в навигационном меню Инженерия

- В выпадающем списке выберите подпункт Вся инженерия

- В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить (на рис. пункты 1, 2 и 4)

- Для редактирования параметров инженерного оборудования нажмите на значок зеленого карандаша

- Для удаления – нажмите на значок красной корзины

- В поле Тип выберите Насос

- В поле Название задайте наименование циркуляционного насоса (Например: Насос отопления)

- В поле Комментарий можете ввести информацию для уточнения (Например: Марка циркуляционного насоса, мощность и т.д.)

- Во вкладке Подключения в поле Подключено к выберите соответствующий выход

- Нажмите кнопку Сохранить

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2-ХОДОВОГО КЛАПАНА

- Подключение 2-ходового клапана производится согласно схеме

- При необходимости можно объединять 2-ходовые клапана в группы для совместного открытия, либо совместного закрытия группы клапанов.

- При использовании многожильного кабеля произведите гильзование концов кабеля

- Для удобства и надежности подключения используйте винтовые зажимы или клеммники

Для добавления 2-ходового клапана в интерфейсе контроллера MY HEAT GSM:

- Выберите в навигационном меню Инженерия

- В выпадающем списке выберите подпункт Добавить (на рис. пункты 1 и 3)

- Также выбрав в навигационном меню Инженерия

- В выпадающем списке выберите подпункт Вся инженерия

- В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить (на рис. пункты 1, 2 и 4)

- Для редактирования параметров инженерного оборудования нажмите на значок зеленого карандаша

- Для удаления – нажмите на значок красной корзины

- В поле Тип выберите Клапан 2-ходовой

- В поле Название задайте наименование клапана (Например: Клапан 2-ходовой)

- В поле Комментарий можете ввести информацию для уточнения (Например: Марка, модель клапана)

- Во вкладке Подключения в поле Подключено к выберите соответствующий выход

- Нажмите кнопку Сохранить

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА В РЕЖИМЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА И БОЙЛЕРА КОСВЕННОГО НАГРЕВА

- Подключение котла отопления осуществляется в режиме комнатного термостата, согласно схемам показанным в разделе Cовместимость котлов

- Циркуляционные насосы подключаются на выходы OK контроллера My Heat GSM через промежуточное реле, согласно схеме подключения циркуляционного насоса

- Подключение датчиков в колбе, измеряющих температуру теплоносителя и ГВС, осуществляется согласно схеме подключения датчиков температуры

Для добавления котла в интерфейсе контроллера MY HEAT GSM:

- Выберите в навигационном меню Отопители

- В выпадающем списке выберите подпункт Добавить (на рис. пункты 1 и 3)

- Также выбрав в навигационном меню Отопители

- В выпадающем списке выберите подпункт Все отопители

- В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить (на рис. пункты 1, 2 и 4)

- Для редактирования параметров инженерного оборудования нажмите на значок зеленого карандаша

- В поле Название задайте наименование котла отопителя

- В поле производитель выберите производителя котла отопителя

- В поле Серия и Модель выберите соответствующую серию и модель Вашего котла отопителя

- В поле Тип топлива выберите используемый ресурс природный или сжиженный газ

- В поле Подключено к выберите реле

- Во вкладке Подключения выберите из списка датчики температуры подающей и обратной линии

- Также во вкладке Подключения выберите из списка насосы отопления и бойлера

- Во вкладке Подключения имеется поле Включить при ошибке на котле вы можете использовать данную функцию, например, для включения резервного электрического котла

- Если у котла имеется реле ошибок, во вкладке Подключения в поле Вход для подключения реле ошибки котла можете выбрать Дискретный вход ранее подключив к нему реле ошибок котла

- Во вкладке Общие настройки вы можете выставить время пре-циркуляции и пост-циркуляции насоса

- Также вы можете выставить время циркуляции насоса при переключении. В случае нагрева бойлера насос отопления продолжит циркуляцию в течение указанного времени, после чего произойдет переключение. Аналогично при переключении с режима нагрева бойлера на режим отопления.

- Во вкладке Общие настройки установив галочку Задать максимальное целевое значение можно ограничить максимально целевую температуру котла в режиме отопления

Во вкладке Расширенные настройки вы можете выставить гистерезис включения и выключения котлов, управляемых в режиме термостата

Для добавления бойлера в интерфейсе контроллера MY HEAT GSM:

- Выберите в навигационном меню Среды

- В выпадающем списке выберите подпункт Добавить (на рис. пункты 1 и 3)

- Также выбрав в навигационном меню Среды

- В выпадающем списке выберите подпункт Все среды

- В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить (на рис. пункты 1, 2 и 4)

- Для редактирования параметров сред нажмите на значок зеленого карандаша

- Для удаления – нажмите на значок красной корзины

- В поле Тип выберите Бойлер

- В поле Название задайте наименование среды (Например: Бойлер)

- В поле Комментарий можете ввести информацию для уточнения (Например: Марка бойлера, объем и т.д.)

- Во вкладке Подключения в поле Датчики температуры выберите датчик измеряющий температуру ГВС

- В поле Подключить следующие объекты при запуске выберите насос заполнения бойлера

- Во вкладке Общие настройки установите галочку Контроль среды для того, чтобы MyHeat управлял данным объектом

- В полях Минимальное целевое значение и Максимальное целевое значение укажите интервал для установки целевого значения

- В полях Минимальное критическое значение и Максимальное критическое значение укажите интервал. При снижении и превышении указанных значений будет отправлено предупреждение

- Если выбрано более одного датчика, то в поле Правило вычисления значения выберите Среднее арифметическое, Минимум или Максимум

- Во вкладке Расширенные настройки в полях Гистерезис включения и Гистерезис выключения укажите необходимые значения

- Установив галочку Задать минимальную температуру контура отопления для нагрева можно вручную задать минимальную температуру контура для нагрева данной среды

- Во вкладке Защита от замерзания в поле Температура замерзания выберите температуру. При снижении указанного значения будет включена система защиты от замерзания и принудительно включено отопление

- В поле Гистерезис выключения в режиме защиты от замерзания выберите температуру.При достижении указанного значения будет выключена система защиты от замерзания

- Нажмите на кнопку Сохранить