Тексты к схемам модуль MyHeat GSM

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА ПИТАНИЯ

- Блок питания поставляется в комплекте с контроллером (преобразователь c 220 на 12 вольт)

- Подключение устройства к электросети рекомендуем производить подключение через автоматический выключатель номиналом 6А

- Подключение производится согласно схеме

- Перед тем, как подать напряжение на контроллер, убедитесь в правильности подключения оборудования

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Подключение датчиков температуры производится кабелем UTP категории не ниже 5 (витая пара) на клеммы 1-wire

- Подключение одного или нескольких датчиков осуществляется согласно схеме подключения

- При подключении датчика в колбе длина кабеля, до места соединения со шлейфом, должна быть минимальной

##### Настройка

Для настройки подключенного к устройству датчика или шлейфа из датчиков необходимо выполнить следующие действия:

- Выберите в навигационном меню пункт Система

- В выпадающем списке выберите подпункт Датчики

- Для удобства монтажа и настройки подключайте и настраивайте последовательно по одному датчику

- Для редактирования параметров датчика нажмите на значок зеленого карандаша

- Для удаления – нажмите на кнопку Удалить неиспользуемые

- В строке Название датчика можно задать наименование помещения или комнаты, в которой смонтирован температурный датчик

- В строке Комментарий можете ввести информацию для уточнения

- Время ожидания доступности датчика температуры изменить при необходимости

- Нажмите кнопку Сохранить

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ПРОТЕЧКИ

- Подключение датчиков протечки осуществляется согласно схеме

- Датчики протечки подключаются кабелем UTP категории не ниже 5 (витая пара)

- Для удобства и надежности подключения используйте винтовые зажимы или клеммники

- При необходимости можно подключить клапан запорной арматуры, который при срабатывании датчика протечки будет перекрывать подачу воды в дом

- Для подключения используется проводной датчик контроля протечки Нептун или Водолей-Р

Для добавления сигнала тревоги в интерфейсе контроллера:

- Выберите в навигационном меню Сигналы тревоги

- В выпадающем списке выберите подпункт Добавить (на рис. пункты 1 и 3)

- Также выбрав в навигационном меню Системы тревоги

- В выпадающем списке выберите подпункт Все сигналы

- В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить (на рис. пункты 1, 2 и 4)

- Для редактирования параметров сигналов тревоги, нажмите на значок зеленого карандаша

- Для удаления – нажмите на значок красной корзины

- В поле Тип выберите Протечка воды

- В поле Название задайте наименование зоны (Например: Протечка воды)

- В поле Комментарий можете ввести информацию для уточнения

- Во вкладке Подключения в поле Датчик протечки выберите Дискретный вход

- Во вкладке Подключения в поле Включить при тревоге выберите какое инженерное оборудование (Например: 2-ходовой клапан) должно включиться при срабатывании вышеуказанного датчика

- Нажмите кнопку Сохранить

- Если сигнал тревоги срабатывает не корректно, поменяйте Тип входа в Общих настройках дискретного датчика

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ

- Подключение датчиков движения осуществляется согласно схеме

- Датчики движения подключаются кабелем UTP категории не ниже 5 (витая пара)

- Для удобства и надежности подключения используйте винтовые зажимы или клеммники

- Датчики движения подключаются в шлейф, при срабатывании одного из датчиков в шлейфе контроллер MyHeat Smart оповестит пользователя по SMS или Push уведомлению и задействует Сирену

- Для подключения используются четырехпроводные охранные извещатели (Например: АСТРА 512, AСТРА 7 исп.А, АСТРА 531)

Для добавления сигнала тревоги в интерфейсе контроллера:

- Выберите в навигационном меню Сигналы тревоги

- В выпадающем списке выберите подпункт Добавить (на рис. пункты 1 и 3)

- Также выбрав в навигационном меню Системы тревоги

- В выпадающем списке выберите подпункт Все сигналы

- В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить (на рис. пункты 1, 2 и 4)

- Для редактирования параметров сигналов тревоги, нажмите на значок зеленого карандаша

- Для удаления – нажмите на значок красной корзины

- В поле Тип выберите Охранная тревога

- В поле Название задайте наименование охраняемой зоны (Например: Охранная тревога)

- В поле Комментарий можете ввести информацию для уточнения

- Во вкладке Подключения в поле Вход выберите Дискретный вход

- Во вкладке Подключения в поле Включить при тревоге выберите какое инженерное оборудование (Например: Сирена) должно включиться при срабатывании вышеуказанного датчика

- Нажмите кнопку Сохранить

- Если сигнал тревоги срабатывает не корректно, поменяйте Тип входа в Общих настройках дискретного датчика

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА

- Насос подключается согласно схеме на выход реле контроллера MyHeat Smart

- При использовании многожильного провода произведите гильзование концов кабеля

- Для удобства и надежности подключения используйте винтовые зажимы или клеммники

Для добавления насоса в интерфейсе контроллера MyHeat Smart:

- Выберите в навигационном меню Инженерия

- В выпадающем списке выберите подпункт Добавить (на рис. пункты 1 и 3)

- Также выбрав в навигационном меню Инженерия

- В выпадающем списке выберите подпункт Вся инженерия

- В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить (на рис. пункты 1, 2 и 4)

- Для редактирования параметров инженерного оборудования нажмите на значок зеленого карандаша

- Для удаления – нажмите на значок красной корзины

- В поле Тип выберите Насос

- В поле Название задайте наименование циркуляционного насоса (Например: Насос ТП)

- В поле Комментарий можете ввести информацию для уточнения (Например: Марка циркуляционного насоса, мощность и т.д.)

- В поле Состояние по умолчанию выберите Включено или Выключено оборудование

- Во вкладке Подключения в поле Подключено к выберите к какому из открытых контактов или реле подключен циркуляционный насос

- Нажмите кнопку Сохранить

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2-ХОДОВОГО КЛАПАНА

- Подключение 2-ходового клапана производится согласно схеме

- При необходимости можно объединять 2-ходовые клапана в группы для совместного открытия, либо совместного закрытия группы клапанов.

- При использовании многожильного кабеля произведите гильзование концов кабеля

Для добавления 2-ходового клапана в интерфейсе контроллера MyHeat Smart:

- Выберите в навигационном меню Инженерия

- В выпадающем списке выберите подпункт Добавить (на рис. пункты 1 и 3)

- Также выбрав в навигационном меню Инженерия

- В выпадающем списке выберите подпункт Вся инженерия

- В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить (на рис. пункты 1, 2 и 4)

- Для редактирования параметров инженерного оборудования нажмите на значок зеленого карандаша

- Для удаления – нажмите на значок красной корзины

- В поле Тип выберите Клапан 2-ходовой

- В поле Название задайте наименование клапана (Например: Клапан Теплые Полы)

- В поле Комментарий можете ввести информацию для уточнения (Например: Марка, модель клапана)

- Во вкладке Подключения выберите в зависимости от типа вашего клапана (нормально открытый или нормально закрытый) поле Реле для закрытия или Реле для открытия и выберите к какому из открытых контактов или реле подключен клапан

- Во вкладке Параметры задайте интервал времени полного открытия сервопривода от 1 секуды до 180 секунд

- Нажмите кнопку Сохранить

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3-ХОДОВОГО КЛАПАНА

- Подключение 3-ходового клапана производится согласно схеме

- Привод 3-ходового клапана имеет два провода фазы (открытие клапана и закрытие клапана), поэтому для подключения требуется два выхода

- Для подключения 3-ходового клапана используется внешние реле управляемые открытыми контактами

Для добавления 3-ходового клапана в интерфейсе контроллера MyHeat Smart:

- Выберите в навигационном меню Инженерия

- В выпадающем списке выберите подпункт Добавить (на рис. пункты 1 и 3)

- Также выбрав в навигационном меню Инженерия

- В выпадающем списке выберите подпункт Вся инженерия

- В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить (на рис. пункты 1, 2 и 4)

- Для редактирования параметров инженерного оборудования нажмите на значок зеленого карандаша

- Для удаления – нажмите на значок красной корзины

- В поле Тип выберите Клапан 3-ходовой

- В поле Название задайте наименование клапана (Например: Клапан Теплые Полы)

- В поле Комментарий можете ввести информацию для уточнения (Например: Марка, модель клапана)

- Во вкладке Подключения в поле Реле для закрытия выберите реле, отвечающее за закрытие сервопривода

- Во вкладке Подключения в поле Реле для открытия выберите реле, отвечающее за открытие сервопривода

- Если выходы открытия и закрытия клапана были перепутаны, то поменять их местами можно при помощи синей клавиши с двумя стрелками, расположенной в центре экрана

- Во вкладке Параметры задайте интервал времени полного открытия сервопривода от 1 секуды до 180 секунд

- Нажмите кнопку Сохранить

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ БОЙЛЕРА КОСВЕННОГО НАГРЕВА

- Котел должен быть подключен по цифровой шине (Opentherm, Ebus и т.д.) и иметь свой собственный датчик бойлера.

- Управление нагревом бойлера косвенного нагрева осуществляется через плату управления котла отопления.

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОСНОВНОГО И РЕЗЕРВНОГО КОТЛА

Данное подключение возможно только в случаи, если хотя бы один из котлов имеет цифровую шину (Opentherm, Ebus и т.д.)

- Подключение основного котла отопления осуществляется согласно схемам показанным в разделе Cовместимость котлов

- Резервный котел подключается согласно схеме на выход реле контроллера MyHeat Smart

Для добавления котла в интерфейсе контроллера:

- Выберите в навигационном меню Отопители

- В выпадающем списке выберите подпункт Добавить (на рис. пункты 1 и 3)

- Также выбрав в навигационном меню Отопители

- В выпадающем списке выберите подпункт Все отопители

- В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить (на рис. пункты 1, 2 и 4)

- Для редактирования параметров отопителей, нажмите на значок зеленого карандаша

- Для удаления – нажмите на значок красной корзины

- В поле Название задайте наименование котла отопителя

- В поле Производитель выберите производителя котла отопителя

- В поле Серия и Модель выберите соответствующую серию и модель Вашего котла отопителя

- В поле Тип топлива выберите используемый ресурс природный или сжиженный газ

- В поле Подключено к выберите MyHeat (цифровая шина)

- В поле Комментарий можете ввести информацию для уточнения

- Во вкладке Подключения в поле Включить при ошибке на котле выберите Myheat (реле 1)

- Во вкладке Общие настройки установив галочку Задать максимальное целевое значение можно ограничить максимально целевую температуру котла в режиме отопления

- Если котел оснащен цифровым манометром можно выставить минимальное критическое значение, при пересечении которого пользователь получит соответствующее уведомление

- Если у котла имеется реле ошибок, во вкладке Подключения в поле Вход для подключения кнопки сброса ошибки можете выбрать Дискретный вход ранее подключив к нему реле ошибок котла

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИОМОДУЛЯ

- Подключение модуля раширения MH-EX-RDT к контроллеру производить согласно схеме

- С пошаговой инструкцией по подключению беспроводных датчиков можно ознакомиться в руководстве по настройке

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЯ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ

- Подключение модуля MH-EX-BAT производить согласно схеме

##### Настройка

Для настройки подключенного к устройству модуля резервного питания, необходимо выполнить следующие действия:

- Выберите в навигационном меню пункт Система

- В выпадающем списке выберите подпункт Настройки устройства

- В открывшемся окне в поле Вход для подключения сигнала обратной связи от АКБ выберите дискретный вход к которому подключен модуль. По умолчанию установлено значение АКБ не подключена

- Нажмите кнопку Сохранить